LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-019

September 17, 2026

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4758 | -3.4872 | -10.4911 |
| LSB2 | -0.0030 | -3.4870 | -10.4866 |
| LSB3 | 57.4538 | -3.4878 | -10.4952 |
| LSB4 | -57.4856 | -3.4816 | -24.2657 |
| LSB5 | -0.0039 | -3.4820 | -24.2597 |
| LSB6 | 57.4779 | -3.4840 | -24.2733 |
| LSB7 | -57.5004 | 3.4887 | -10.4904 |
| LSB8 | -0.0064 | 3.4894 | -10.4948 |
| LSB9 | 57.4738 | 3.4894 | -10.4890 |
| LSB10 | -57.4916 | 3.4935 | -24.2765 |
| LSB11 | -0.0127 | 3.4931 | -24.2692 |
| LSB12 | 57.4737 | 3.4921 | -24.2698 |
| SD1 | 50.9879 | 7.2467 | -34.6709 |
| SD2 | -3.9354 | -19.5262 | -34.7096 |
| SD3 | -50.9732 | 7.2500 | -34.6736 |
| SD4 | -25.6682 | -21.6894 | -29.5624 |
| SD5 | -25.6484 | -21.6707 | 29.4537 |
| SD6 | 25.6219 | -21.6699 | -29.5572 |
| SD7 | 25.6349 | -21.6817 | 29.4796 |
| SD8 | -0.0622 | -17.0280 | -12.4139 |
| USB1 | -57.4952 | -3.4832 | 24.2689 |
| USB2 | -0.0087 | -3.4861 | 24.2728 |
| USB3 | 57.4681 | -3.4860 | 24.2658 |
| USB4 | -57.4857 | -3.4857 | 10.4969 |
| USB5 | -0.0200 | -3.4897 | 10.4865 |
| USB6 | 57.4591 | -3.4917 | 10.4896 |
| USB7 | -57.4995 | 3.4942 | 24.2672 |
| USB8 | -0.0230 | 3.4914 | 24.2716 |
| USB9 | 57.4639 | 3.4913 | 24.2685 |
| USB10 | -57.4938 | 3.4921 | 10.4856 |
| USB11 | -0.0180 | 3.4883 | 10.4832 |
| USB12 | 57.4654 | 3.4861 | 10.4801 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.818422 | -0.025482 | 0.000543 | -110.9615 | -1.0032 | 0.0214 |
| PM11M | 2.723036 | -0.025761 | 0.000547 | 107.2061 | -1.0142 | 0.0215 |
| RFM | -2.673674 | 0.049493 | -0.000152 | -105.2628 | 1.9485 | -0.0060 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.818432 | -0.025488 | 0.000564 | -2.818422 | -0.025482 | 0.000543 | 0.006 | -0.021 |
| PM11 | 2.723039 | -0.025754 | 0.000527 | 2.723036 | -0.025761 | 0.000547 | -0.007 | 0.020 |
| Ref Block |  |  |  | -2.673674 | 0.049493 | -0.000152 |  |  |