LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-021

May 30, 2025

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4774 | -3.4905 | -10.5578 |
| LSB2 | -0.0086 | -3.4848 | -10.5544 |
| LSB3 | 57.4734 | -3.4920 | -10.5612 |
| LSB4 | -57.4796 | -3.4845 | -24.3391 |
| LSB5 | -0.0033 | -3.4799 | -24.3355 |
| LSB6 | 57.4700 | -3.4865 | -24.3169 |
| LSB7 | -57.4800 | 3.4844 | -10.5424 |
| LSB8 | -0.0091 | 3.4901 | -10.5520 |
| LSB9 | 57.4624 | 3.4800 | -10.5469 |
| LSB10 | -57.4899 | 3.4888 | -24.3270 |
| LSB11 | -0.0132 | 3.4960 | -24.3291 |
| LSB12 | 57.4651 | 3.4859 | -24.3176 |
| SD1 | 50.9815 | 7.2729 | -34.7164 |
| SD2 | -3.9341 | -19.5159 | -34.7692 |
| SD3 | -50.9941 | 7.2474 | -34.7170 |
| SD4 | -25.5881 | -21.6819 | -29.6222 |
| SD5 | -25.5861 | -21.6986 | 29.4248 |
| SD6 | 25.6709 | -21.6542 | -29.6225 |
| SD7 | 25.6623 | -21.6896 | 29.4345 |
| SD8 | 0.0437 | -16.9959 | -12.3364 |
| USB1 | -57.4943 | -3.4880 | 24.2114 |
| USB2 | -0.0094 | -3.4866 | 24.2191 |
| USB3 | 57.4616 | -3.4815 | 24.2057 |
| USB4 | -57.4880 | -3.4894 | 10.4492 |
| USB5 | -0.0172 | -3.4887 | 10.4494 |
| USB6 | 57.4689 | -3.4842 | 10.4389 |
| USB7 | -57.4757 | 3.4893 | 24.2174 |
| USB8 | 0.0049 | 3.4895 | 24.2200 |
| USB9 | 57.4862 | 3.4933 | 24.2197 |
| USB10 | -57.4708 | 3.4884 | 10.4495 |
| USB11 | 0.0019 | 3.4873 | 10.4350 |
| USB12 | 57.4826 | 3.4917 | 10.4389 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.81894 | -0.026212 | -0.000736 | -110.9819 | -1.0320 | -0.0290 |
| PM11M | 2.722657 | -0.026539 | -0.000713 | 107.1912 | -1.0448 | -0.0281 |
| RFM | -2.674186 | 0.048766 | -0.001424 | -105.2829 | 1.9199 | -0.0561 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.818940 | -0.026218 | -0.000730 | -2.81894 | -0.026212 | -0.000736 | 0.006 | -0.006 |
| PM11 | 2.722698 | -0.026532 | -0.000720 | 2.722657 | -0.026539 | -0.000713 | -0.007 | 0.007 |
| Ref Block |  |  |  | -2.674186 | 0.048766 | -0.001424 |  |  |