LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-007

March 23, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4846 | -3.4875 | -10.4734 |
| LSB2 | -0.0043 | -3.4983 | -10.4726 |
| LSB3 | 57.4723 | -3.4841 | -10.4809 |
| LSB4 | -57.4807 | -3.4818 | -24.2471 |
| LSB5 | -0.0050 | -3.4923 | -24.2497 |
| LSB6 | 57.4724 | -3.4798 | -24.2511 |
| LSB7 | -57.4811 | 3.4921 | -10.4733 |
| LSB8 | -0.0081 | 3.4853 | -10.4786 |
| LSB9 | 57.4659 | 3.4920 | -10.4699 |
| LSB10 | -57.4849 | 3.4979 | -24.2480 |
| LSB11 | -0.0154 | 3.4911 | -24.2520 |
| LSB12 | 57.4650 | 3.4971 | -24.2493 |
| SD1 | 50.9912 | 7.2316 | -34.6387 |
| SD2 | -3.9515 | -19.5264 | -34.7071 |
| SD3 | -50.9843 | 7.2456 | -34.6317 |
| SD4 | -25.6279 | -21.7023 | -29.5605 |
| SD5 | -25.6709 | -21.6956 | 29.4768 |
| SD6 | 25.6478 | -21.6780 | -29.5579 |
| SD7 | 25.6227 | -21.7048 | 29.4746 |
| SD8 | -0.0093 | -16.9668 | -12.3115 |
| USB1 | -57.4847 | -3.4901 | 24.2456 |
| USB2 | 0.0035 | -3.4921 | 24.2533 |
| USB3 | 57.4842 | -3.4881 | 24.2533 |
| USB4 | -57.4842 | -3.4899 | 10.4700 |
| USB5 | -0.0028 | -3.4934 | 10.4724 |
| USB6 | 57.4782 | -3.4917 | 10.4704 |
| USB7 | -57.4814 | 3.4868 | 24.2494 |
| USB8 | 0.0027 | 3.4909 | 24.2493 |
| USB9 | 57.4824 | 3.4897 | 24.2535 |
| USB10 | -57.4794 | 3.4883 | 10.4721 |
| USB11 | 0.0046 | 3.4893 | 10.4753 |
| USB12 | 57.4816 | 3.4857 | 10.4730 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.814806 | -0.026441 | 0.000730 | -110.8191 | -1.0410 | 0.0287 |
| PM11M | 2.727362 | -0.026669 | 0.000484 | 107.3765 | -1.0500 | 0.0191 |
| RFM | -2.669988 | 0.039005 | 0.000018 | -105.1176 | 1.5356 | 0.0007 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368854 | -0.102452 | 0.000996 | -2.814806 | -0.102444 | 0.000996 | 0.008 | 0.000 |
| PM11 | 5.173434 | -0.102664 | 0.000747 | 2.727362 | -0.102672 | 0.000750 | -0.008 | 0.003 |
| RefBlock |  |  |  | -2.669988 | -0.036998 | 0.000284 |  |  |