LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-003

March 11, 2026

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4793 | -3.4905 | -10.4911 |
| LSB2 | -0.0047 | -3.4943 | -10.4879 |
| LSB3 | 57.4646 | -3.4929 | -10.4926 |
| LSB4 | -57.4829 | -3.4876 | -24.2737 |
| LSB5 | -0.0110 | -3.4914 | -24.2711 |
| LSB6 | 57.4665 | -3.4901 | -24.2709 |
| LSB7 | -57.4789 | 3.4856 | -10.4954 |
| LSB8 | -0.0109 | 3.4820 | -10.4874 |
| LSB9 | 57.4689 | 3.4806 | -10.4927 |
| LSB10 | -57.4892 | 3.4884 | -24.2633 |
| LSB11 | -0.0078 | 3.4852 | -24.2693 |
| LSB12 | 57.4738 | 3.4847 | -24.2656 |
| SD1 | 50.9770 | 7.2406 | -34.7868 |
| SD2 | -3.9595 | -19.5136 | -34.8216 |
| SD3 | -50.9936 | 7.2581 | -34.7583 |
| SD4 | -25.6687 | -21.6959 | -29.6792 |
| SD5 | -25.6731 | -21.6752 | 29.3829 |
| SD6 | 25.6202 | -21.6594 | -29.6703 |
| SD7 | 25.6157 | -21.7032 | 29.3615 |
| SD8 | -0.0165 | -16.9577 | -12.4767 |
| USB1 | -57.4868 | -3.4895 | 24.2576 |
| USB2 | -0.0073 | -3.4704 | 24.2682 |
| USB3 | 57.4756 | -3.4891 | 24.2717 |
| USB4 | -57.4742 | -3.4872 | 10.4816 |
| USB5 | -0.0072 | -3.4680 | 10.4924 |
| USB6 | 57.4746 | -3.4876 | 10.4898 |
| USB7 | -57.4829 | 3.4881 | 24.2635 |
| USB8 | -0.0063 | 3.5086 | 24.2651 |
| USB9 | 57.4661 | 3.4883 | 24.2714 |
| USB10 | -57.4882 | 3.4892 | 10.4901 |
| USB11 | 0.0018 | 3.5086 | 10.4899 |
| USB12 | 57.4719 | 3.4870 | 10.4831 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.819033 | -0.025851 | 0.000573 | -110.9856 | -1.0178 | 0.0226 |
| PM11M | 2.722455 | -0.026150 | 0.000579 | 107.1833 | -1.0295 | 0.0228 |
| RFM | -2.674281 | 0.049123 | -0.000111 | -105.2867 | 1.9340 | -0.0044 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -2.8190437 | -0.02586 | 0.000594 | -2.819033 | -0.025851 | 0.000573 | 0.009 | -0.021 |
| PM11 | 2.7224663 | -0.026141 | 0.000558 | 2.722455 | -0.026150 | 0.000579 | -0.009 | 0.021 |
| Ref Block |  |  |  | -2.674281 | 0.049123 | -0.000111 |  |  |