LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-024

October 03, 2024

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4431 | -3.4850 | -10.4889 |
| LSB2 | 0.0313 | -3.4793 | -10.4836 |
| LSB3 | 57.5111 | -3.4812 | -10.4935 |
| LSB4 | -57.4569 | -3.4794 | -24.2730 |
| LSB5 | 0.0327 | -3.4735 | -24.2713 |
| LSB6 | 57.5027 | -3.4771 | -24.2607 |
| LSB7 | -57.4663 | 3.4903 | -10.4889 |
| LSB8 | 0.0106 | 3.4973 | -10.4891 |
| LSB9 | 57.5065 | 3.4941 | -10.4875 |
| LSB10 | -57.4654 | 3.4983 | -24.2720 |
| LSB11 | 0.0180 | 3.5035 | -24.2760 |
| LSB12 | 57.5056 | 3.4977 | -24.2722 |
| SD1 | 50.9679 | 7.2248 | -34.6120 |
| SD2 | -3.9511 | -19.5333 | -34.6722 |
| SD3 | -50.9954 | 7.2406 | -34.6204 |
| SD4 | -25.6359 | -21.5330 | -29.5460 |
| SD5 | -25.6886 | -21.6372 | 29.5192 |
| SD6 | 25.6185 | -21.6550 | -29.5187 |
| SD7 | 25.6485 | -21.5541 | 29.5578 |
| SD8 | -0.0030 | -16.9276 | -12.3508 |
| USB1 | -57.5066 | -3.4891 | 24.2722 |
| USB2 | -0.0243 | -3.4936 | 24.2659 |
| USB3 | 57.4516 | -3.4852 | 24.2791 |
| USB4 | -57.5049 | -3.4879 | 10.4870 |
| USB5 | -0.0172 | -3.4941 | 10.4945 |
| USB6 | 57.4540 | -3.4877 | 10.5035 |
| USB7 | -57.5059 | 3.4869 | 24.2694 |
| USB8 | -0.0284 | 3.4834 | 24.2654 |
| USB9 | 57.4553 | 3.4911 | 24.2619 |
| USB10 | -57.4955 | 3.4871 | 10.5017 |
| USB11 | -0.0225 | 3.4819 | 10.4893 |
| USB12 | 57.4661 | 3.4878 | 10.4923 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.819267 | -0.026434 | 0.000912 | -110.9948 | -1.0407 | 0.0359 |
| PM11M | 2.722506 | -0.026750 | 0.000970 | 107.1853 | -1.0531 | 0.0382 |
| RFM | -2.674508 | 0.048542 | 0.000233 | -105.2956 | 1.9111 | 0.0092 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.369340 | -0.102330 | 0.001092 | -2.819267 | -0.102330 | 0.001092 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 5.172402 | -0.102640 | 0.001088 | 2.722506 | -0.102646 | 0.001150 | -0.006 | 0.062 |
| Ref Block |  |  |  | -2.674508 | -0.027354 | 0.000413 |  |  |