LCLS2 SXU 001

Alignment Engineering Group

L200112

SN 29A804-001

August 17, 2017

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXU Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LNB1 | -57.4708 | 3.4879 | -10.4702 |
| LNB2 | 0.0065 | 3.4756 | -10.4722 |
| LNB3 | 57.4832 | 3.4819 | -10.4759 |
| LNB4 | -57.4724 | 3.4903 | -24.2502 |
| LNB5 | 0.0020 | 3.4773 | -24.2549 |
| LNB6 | 57.4828 | 3.4837 | -24.2537 |
| LSB1 | -57.4808 | -3.4877 | -10.4679 |
| LSB2 | 0.0008 | -3.5009 | -10.4720 |
| LSB3 | 57.4839 | -3.4930 | -10.4734 |
| LSB4 | -57.4850 | -3.4857 | -24.2540 |
| LSB5 | -0.0057 | -3.4993 | -24.2428 |
| LSB6 | 57.4861 | -3.4917 | -24.2486 |
| SD1 | 50.9572 | 7.2226 | -34.7515 |
| SD2 | -3.9700 | -19.5317 | -34.8161 |
| SD3 | -51.0043 | 7.2371 | -34.7769 |
| SD4 | -25.7480 | -21.7137 | -29.6689 |
| SD5 | -25.7765 | -21.6979 | 29.3954 |
| SD6 | 25.6041 | -21.6998 | -29.6560 |
| SD7 | 25.6040 | -21.6975 | 29.3881 |
| SD8 | 0.0050 | -16.9118 | -12.4351 |
| UNB1 | -57.4689 | 3.4920 | 24.2517 |
| UNB2 | 0.0058 | 3.4949 | 24.2476 |
| UNB3 | 57.4807 | 3.4837 | 24.2509 |
| UNB4 | -57.4687 | 3.4885 | 10.4724 |
| UNB5 | 0.0096 | 3.4920 | 10.4683 |
| UNB6 | 57.4809 | 3.4809 | 10.4736 |
| USB1 | -57.4691 | -3.4836 | 24.2526 |
| USB2 | 0.0060 | -3.4800 | 24.2561 |
| USB3 | 57.4835 | -3.4932 | 24.2597 |
| USB4 | -57.4675 | -3.4872 | 10.4755 |
| USB5 | 0.0033 | -3.4841 | 10.4797 |
| USB6 | 57.4834 | -3.4947 | 10.4765 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815583 | -0.026362 | 0.000790 | -110.8497 | -1.0379 | 0.0311 |
| PM11M | 2.726777 | -0.026512 | 0.000941 | 107.3534 | -1.0438 | 0.0370 |

|  | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mechanical Center | 0 | 0.000093 | 0.000125 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0049 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368922 | -0.102487 | 0.000910 | 0.000000 | -0.102487 | 0.000910 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 5.173467 | -0.102680 | 0.001056 | 5.542360 | -0.102637 | 0.001061 | 0.043 | 0.005 |