LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-010

June 4, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4804 | -3.4897 | -10.4735 |
| LSB2 | 0.0002 | -3.4879 | -10.4761 |
| LSB3 | 57.4819 | -3.4926 | -10.4751 |
| LSB4 | -57.4788 | -3.4870 | -24.2491 |
| LSB5 | 0.0013 | -3.4844 | -24.2525 |
| LSB6 | 57.4822 | -3.4882 | -24.2520 |
| LSB7 | -57.4903 | 3.4910 | -10.4752 |
| LSB8 | -0.0070 | 3.4918 | -10.4757 |
| LSB9 | 57.4704 | 3.4870 | -10.4756 |
| LSB10 | -57.4892 | 3.4933 | -24.2549 |
| LSB11 | -0.0092 | 3.4950 | -24.2556 |
| LSB12 | 57.4727 | 3.4912 | -24.2559 |
| SD1 | 50.9879 | 7.2377 | -34.6480 |
| SD2 | -3.9464 | -19.5348 | -34.7021 |
| SD3 | -50.9899 | 7.2283 | -34.6436 |
| SD4 | -25.6873 | -21.7082 | -29.5596 |
| SD5 | -25.7112 | -21.6799 | 29.4990 |
| SD6 | 25.6673 | -21.6636 | -29.5501 |
| SD7 | 25.6574 | -21.6908 | 29.4770 |
| SD8 | 0.0335 | -16.9346 | -12.3408 |
| USB1 | -57.4778 | -3.4898 | 24.2522 |
| USB2 | 0.0020 | -3.4972 | 24.2543 |
| USB3 | 57.4807 | -3.4969 | 24.2537 |
| USB4 | -57.4791 | -3.4915 | 10.4750 |
| USB5 | 0.0014 | -3.4985 | 10.4759 |
| USB6 | 57.4806 | -3.4982 | 10.4755 |
| USB7 | -57.4786 | 3.4900 | 24.2531 |
| USB8 | -0.0026 | 3.4839 | 24.2533 |
| USB9 | 57.4799 | 3.4843 | 24.2531 |
| USB10 | -57.4774 | 3.4900 | 10.4765 |
| USB11 | -0.0020 | 3.4822 | 10.4783 |
| USB12 | 57.4768 | 3.4822 | 10.4772 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815242 | -0.026337 | 0.000613 | -110.8363 | -1.0369 | 0.0241 |
| PM11M | 2.726965 | -0.026565 | 0.000386 | 107.3608 | -1.0459 | 0.0152 |
| RFM | -2.670477 | 0.048643 | -0.000044 | -105.1369 | 1.9151 | -0.0017 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368777 | -0.102548 | 0.000944 | -2.815242 | -0.102538 | 0.000936 | 0.010 | -0.008 |
| PM11 | 5.173508 | -0.102756 | 0.000701 | 2.726965 | -0.102766 | 0.000709 | -0.010 | 0.008 |
| Ref Block |  |  |  | -2.670477 | -0.027558 | 0.000279 |  |  |