LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-015

October 19, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4735 | -3.4968 | -10.4647 |
| LSB2 | -0.0011 | -3.4921 | -10.4729 |
| LSB3 | 57.4751 | -3.4832 | -10.484 |
| LSB4 | -57.4707 | -3.4956 | -24.2617 |
| LSB5 | -0.0058 | -3.4926 | -24.2538 |
| LSB6 | 57.4827 | -3.4831 | -24.2621 |
| LSB7 | -57.4884 | 3.4772 | -10.4727 |
| LSB8 | -0.0152 | 3.4821 | -10.4743 |
| LSB9 | 57.4788 | 3.4915 | -10.4822 |
| LSB10 | -57.4894 | 3.4778 | -24.2595 |
| LSB11 | -0.0105 | 3.4831 | -24.2642 |
| LSB12 | 57.4641 | 3.4913 | -24.26 |
| SD1 | -50.9893 | 7.2506 | -34.6492 |
| SD2 | -3.929 | -19.5351 | -34.7392 |
| SD3 | 50.9721 | 7.2395 | -34.654 |
| SD4 | -25.6374 | -21.5512 | -29.5252 |
| SD5 | -25.5992 | -21.6839 | 29.4556 |
| SD6 | 25.5993 | -21.5977 | -29.5707 |
| SD7 | 25.6349 | -21.6905 | 29.4752 |
| SD8 | -0.0212 | -17.0704 | -12.3806 |
| USB1 | -57.4847 | -3.4832 | 24.2549 |
| USB2 | -0.0001 | -3.4853 | 24.2509 |
| USB3 | 57.4613 | -3.4875 | 24.2581 |
| USB4 | -57.4828 | -3.4853 | 10.4793 |
| USB5 | -0.0031 | -3.489 | 10.4793 |
| USB6 | 57.4607 | -3.4904 | 10.4747 |
| USB7 | -57.4952 | 3.4916 | 24.2529 |
| USB8 | 0.0013 | 3.49 | 24.2419 |
| USB9 | 57.4767 | 3.4893 | 24.2561 |
| USB10 | -57.4844 | 3.4901 | 10.4824 |
| USB11 | -0.0174 | 3.4866 | 10.4779 |
| USB12 | 57.4684 | 3.4866 | 10.4856 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815902 | -0.026391 | 0.000605 | -110.8623 | -1.0390 | 0.0238 |
| PM11M | 2.726347 | -0.026609 | 0.000386 | 107.3365 | -1.0476 | 0.0152 |
| RFM | -2.671145 | 0.048588 | -0.000051 | -105.1632 | 1.9129 | -0.0020 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368906 | -0.102520 | 0.000822 | -2.815597 | -0.102472 | 0.000800 | -0.010 | 0.001 |
| PM11 | 5.173427 | -0.102716 | 0.000601 | 2.726651 | -0.102699 | 0.000565 | 0.012 | -0.001 |
| RefBlock |  |  |  | -2.671145 | -0.027531 | 0.000165 |  |  |