LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-019

February 05, 2019

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4680 | -3.4965 | -10.4730 |
| LSB2 | 0.0045 | -3.4923 | -10.4681 |
| LSB3 | 57.4609 | -3.4885 | -10.4768 |
| LSB4 | -57.4776 | -3.4938 | -24.2481 |
| LSB5 | 0.0038 | -3.4905 | -24.2417 |
| LSB6 | 57.4850 | -3.4875 | -24.2550 |
| LSB7 | -57.4937 | 3.4796 | -10.4747 |
| LSB8 | 0.0001 | 3.4839 | -10.4787 |
| LSB9 | 57.4801 | 3.4887 | -10.4722 |
| LSB10 | -57.4847 | 3.4816 | -24.2608 |
| LSB11 | -0.0061 | 3.4847 | -24.2531 |
| LSB12 | 57.4802 | 3.4881 | -24.2528 |
| SD1 | 50.9913 | 7.2409 | -34.6712 |
| SD2 | -3.9294 | -19.5346 | -34.7100 |
| SD3 | -50.9695 | 7.2394 | -34.6789 |
| SD4 | -25.6624 | -21.6985 | -29.5630 |
| SD5 | -25.6457 | -21.6732 | 29.4527 |
| SD6 | 25.6272 | -21.6763 | -29.5558 |
| SD7 | 25.6377 | -21.6812 | 29.4807 |
| SD8 | -0.0579 | -17.0337 | -12.4141 |
| USB1 | -57.4787 | -3.4791 | 24.2526 |
| USB2 | 0.0075 | -3.4797 | 24.2563 |
| USB3 | 57.4839 | -3.4830 | 24.2493 |
| USB4 | -57.4693 | -3.4819 | 10.4807 |
| USB5 | -0.0037 | -3.4838 | 10.4702 |
| USB6 | 57.4747 | -3.4886 | 10.4730 |
| USB7 | -57.4838 | 3.4979 | 24.2502 |
| USB8 | -0.0074 | 3.4964 | 24.2546 |
| USB9 | 57.4796 | 3.4937 | 24.2509 |
| USB10 | -57.4783 | 3.4955 | 10.4683 |
| USB11 | -0.0024 | 3.4938 | 10.4657 |
| USB12 | 57.4811 | 3.4890 | 10.4631 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815811 | -0.026374 | 0.000627 | -110.8587 | -1.0383 | 0.0247 |
| PM11M | 2.726358 | -0.026628 | 0.000351 | 107.3369 | -1.0483 | 0.0138 |
| RFM | -2.671034 | 0.048594 | -0.000034 | -105.1588 | 1.9131 | -0.0013 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368879 | -0.102490 | 0.000796 | -2.815811 | -0.102478 | 0.000798 | 0.012 | 0.002 |
| PM11 | 5.173400 | -0.102720 | 0.000524 | 2.726358 | -0.102732 | 0.000522 | -0.012 | -0.002 |
| RefBlock |  |  |  | -2.671034 | -0.027510 | 0.000137 |  |  |