Hall Probe Output vs. Kugler Bench Carriage Speed.

Senis #028-14

(02/21/2018)

| Speed (cm/sec) | Bavrg(T) | B/B |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1.160461 | -8.1·10-5 |
| 4 | 1.160523 | -2.8·10-5 |
| 2 | 1.160554 | 0 |
| 1 | 1.160555 | 0 |

| Speed (cm/sec) | Bavrg(T) | B/B |
| --- | --- | --- |
| 8 | 1.605246 | -1.8·10-4 |
| 4 | 1.605353 | -1.1·10-4 |
| 2 | 1.605387 | -9·10-5 |
| 1 | 1.605532 | 0 |

Measurements 07/02/2021, Senis 027-14

| Speed (cm/sec) | Bavrg(T) | B/B |
| --- | --- | --- |
| 8 | 0.970217 | -1.8·10-4 |
| 4 | 0.970342 | -4.7·10-5 |
| 2 | 0.970375 | -1.3·10-5 |
| 1 | 0.970388 | 0 |