LCLS2 HE SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-027

October 29, 2024

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4989 | -3.4857 | -10.4805 |
| LSB2 | -0.0068 | -3.4789 | -10.4926 |
| LSB3 | 57.4681 | -3.4857 | -10.4837 |
| LSB4 | -57.4927 | -3.4825 | -24.2709 |
| LSB5 | -0.0207 | -3.4752 | -24.2635 |
| LSB6 | 57.4719 | -3.4840 | -24.2639 |
| LSB7 | -57.4900 | 3.4902 | -10.4848 |
| LSB8 | -0.0103 | 3.4976 | -10.4886 |
| LSB9 | 57.4631 | 3.4908 | -10.4861 |
| LSB10 | -57.4876 | 3.4941 | -24.2634 |
| LSB11 | -0.0151 | 3.5015 | -24.2601 |
| LSB12 | 57.4648 | 3.4940 | -24.2658 |
| SD1 | 50.9992 | 7.2467 | -34.4493 |
| SD2 | -3.9226 | -19.5163 | -34.5098 |
| SD3 | -50.9632 | 7.2482 | -34.4483 |
| SD4 | -25.6182 | -21.6818 | -29.4052 |
| SD5 | -25.6298 | -21.7215 | 29.6636 |
| SD6 | 25.6242 | -21.5637 | -29.3638 |
| SD7 | 25.6265 | -21.5397 | 29.7120 |
| SD8 | 0.0390 | -16.9410 | -12.2571 |
| USB1 | -57.4807 | -3.4937 | 24.2770 |
| USB2 | -0.0131 | -3.4950 | 24.2686 |
| USB3 | 57.4691 | -3.4840 | 24.2606 |
| USB4 | -57.4910 | -3.4906 | 10.4945 |
| USB5 | -0.0128 | -3.4961 | 10.4914 |
| USB6 | 57.4636 | -3.4907 | 10.4904 |
| USB7 | -57.4795 | 3.4836 | 24.2777 |
| USB8 | 0.0048 | 3.4818 | 24.2751 |
| USB9 | 57.4847 | 3.4917 | 24.2698 |
| USB10 | -57.4737 | 3.4860 | 10.4972 |
| USB11 | -0.0019 | 3.4803 | 10.4972 |
| USB12 | 57.4736 | 3.4865 | 10.4902 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.819066 | -0.026542 | 0.000907 | -110.9869 | -1.0450 | 0.0357 |
| PM11M | 2.722665 | -0.026859 | 0.000955 | 107.1915 | -1.0574 | 0.0376 |
| RFM | -2.674308 | 0.048433 | 0.000220 | -105.2877 | 1.9068 | 0.0087 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.369278 | -0.102332 | 0.001094 | -2.819066 | -0.102332 | 0.001094 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 5.172465 | -0.102636 | 0.001088 | 2.722665 | -0.102649 | 0.001142 | -0.013 | 0.054 |
| Ref Block |  |  |  | 2.722665 | -0.102649 | 0.001142 |  |  |