LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-003

October 20, 2017

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4509 | -3.4835 | -10.4818 |
| LSB2 | 0.0277 | -3.4720 | -10.4853 |
| LSB3 | 57.5177 | -3.4730 | -10.4816 |
| LSB4 | -57.4443 | -3.4809 | -24.2596 |
| LSB5 | 0.0242 | -3.4729 | -24.2502 |
| LSB6 | 57.5042 | -3.4739 | -24.2456 |
| LSB7 | -57.4442 | 3.4912 | -10.4734 |
| LSB8 | 0.0297 | 3.5009 | -10.4666 |
| LSB9 | 57.5137 | 3.4988 | -10.4700 |
| LSB10 | -57.4468 | 3.4902 | -24.2500 |
| LSB11 | 0.0315 | 3.5025 | -24.2531 |
| LSB12 | 57.4988 | 3.4985 | -24.2546 |
| SD1 | 51.0065 | 7.2428 | -34.6884 |
| SD2 | -3.9209 | -19.5306 | -34.7522 |
| SD3 | -50.9561 | 7.2428 | -34.6873 |
| SD4 | -25.5878 | -21.6862 | -29.6016 |
| SD5 | -25.6363 | -21.6612 | 29.4499 |
| SD6 | 25.6708 | -21.6536 | -29.6094 |
| SD7 | 25.6497 | -21.6955 | 29.4406 |
| SD8 | 0.0291 | -16.9386 | -12.4062 |
| USB1 | -57.4442 | -3.4905 | 24.2460 |
| USB2 | 0.0261 | -3.4746 | 24.2545 |
| USB3 | 57.4970 | -3.4929 | 24.2489 |
| USB4 | -57.4383 | -3.4902 | 10.4792 |
| USB5 | 0.0281 | -3.4739 | 10.4752 |
| USB6 | 57.5000 | -3.4919 | 10.4691 |
| USB7 | -57.4483 | 3.4883 | 24.2520 |
| USB8 | 0.0291 | 3.5043 | 24.2418 |
| USB9 | 57.5028 | 3.4864 | 24.2513 |
| USB10 | -57.4410 | 3.4883 | 10.4730 |
| USB11 | 0.0254 | 3.5061 | 10.4786 |
| USB12 | 57.5133 | 3.4861 | 10.4673 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.814854 | -0.026514 | 0.000736 | -110.8210 | -1.0439 | 0.0290 |
| PM11M | 2.727440 | -0.026730 | 0.000889 | 107.3795 | -1.0524 | 0.0350 |
| RFM | -2.669812 | 0.033977 | 0.000831 | -105.1107 | 1.3377 | 0.0327 |

|  | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mechanical Center | 0.011531 | 0.000044 | -0.000030 | 0.4540 | 0.0017 | -0.0012 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.369060 | -0.102493 | 0.000994 | -2.814854 | -0.102481 | 0.000989 | 0.012 | -0.005 |
| PM11 | 5.173317 | -0.102684 | 0.001136 | 2.727440 | -0.102697 | 0.001142 | -0.013 | 0.006 |
| Ref Blk |  |  |  | -2.669812 | -0.041990 | 0.001084 |  |  |