LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-009

May 07, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4768 | -3.4991 | -10.4794 |
| LSB2 | 0.0016 | -3.4890 | -10.4775 |
| LSB3 | 57.4857 | -3.4856 | -10.4780 |
| LSB4 | -57.4762 | -3.4997 | -24.2580 |
| LSB5 | 0.0038 | -3.4901 | -24.2591 |
| LSB6 | 57.4844 | -3.4872 | -24.2587 |
| LSB7 | -57.4830 | 3.4838 | -10.4816 |
| LSB8 | 0.0003 | 3.4931 | -10.4822 |
| LSB9 | 57.4793 | 3.4959 | -10.4823 |
| LSB10 | -57.4804 | 3.4824 | -24.2636 |
| LSB11 | 0.0007 | 3.4919 | -24.2601 |
| LSB12 | 57.4799 | 3.4948 | -24.2636 |
| SD1 | 50.9735 | 7.2300 | -34.6634 |
| SD2 | -3.9369 | -19.5389 | -34.7102 |
| SD3 | -50.9784 | 7.2313 | -34.6445 |
| SD4 | -25.6810 | -21.7007 | -29.5694 |
| SD5 | -25.6844 | -21.6740 | 29.4909 |
| SD6 | 25.6387 | -21.6714 | -29.5679 |
| SD7 | 25.6441 | -21.6896 | 29.4666 |
| SD8 | 0.0285 | -16.9009 | -12.3117 |
| USB1 | -57.4791 | -3.4845 | 24.2596 |
| USB2 | 0.0034 | -3.4922 | 24.2594 |
| USB3 | 57.4808 | -3.4868 | 24.2583 |
| USB4 | -57.4794 | -3.4896 | 10.4794 |
| USB5 | 0.0000 | -3.4975 | 10.4816 |
| USB6 | 57.4805 | -3.4921 | 10.4800 |
| USB7 | -57.4848 | 3.4963 | 24.2541 |
| USB8 | -0.0004 | 3.4895 | 24.2546 |
| USB9 | 57.4763 | 3.4942 | 24.2542 |
| USB10 | -57.4832 | 3.4915 | 10.4733 |
| USB11 | 0.0008 | 3.4844 | 10.4729 |
| USB12 | 57.4747 | 3.4889 | 10.4737 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.814990 | -0.026361 | 0.000638 | -110.8264 | -1.0378 | 0.0251 |
| PM11M | 2.727201 | -0.026587 | 0.000396 | 107.3701 | -1.0467 | 0.0156 |
| RFM | -2.670225 | 0.048616 | -0.000019 | -105.1270 | 1.9140 | -0.0007 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368397 | -0.102472 | 0.000984 | -2.814990 | -0.102472 | 0.000984 | 0.000 | 0.000 |
| PM11 | 5.173866 | -0.102698 | 0.000742 | 2.727201 | -0.102698 | 0.000742 | 0.000 | 0.000 |
| RefBlock |  |  |  | -2.670225 | -0.027495 | 0.000327 |  |  |