LCLS2 SXR Undulator

Alignment Engineering Group

L2?????

SN 29A804-017

December 06, 2018

Tooling ball values to center of 1.5 inch sphere, all units are inches.  Coordinates are to the SXR Undulator Magnetic Axis.

| Tooling Ball | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- |
| LSB1 | -57.4848 | -3.4913 | -10.4711 |
| LSB2 | 0.0007 | -3.4808 | -10.4818 |
| LSB3 | 57.4783 | -3.4805 | -10.4787 |
| LSB4 | -57.4772 | -3.4864 | -24.2463 |
| LSB5 | -0.0029 | -3.4778 | -24.2635 |
| LSB6 | 57.4696 | -3.4767 | -24.2490 |
| LSB7 | -57.4946 | 3.4879 | -10.4767 |
| LSB8 | -0.0189 | 3.4998 | -10.4779 |
| LSB9 | 57.4607 | 3.5000 | -10.4787 |
| LSB10 | -57.4990 | 3.4924 | -24.2571 |
| LSB11 | -0.0181 | 3.5046 | -24.2435 |
| LSB12 | 57.4535 | 3.5021 | -24.2487 |
| SD1 | -50.9904 | 7.2422 | -34.6835 |
| SD2 | -3.9305 | -19.5189 | -34.7487 |
| SD3 | 50.9738 | 7.2729 | -34.6790 |
| SD4 | -25.5876 | -21.6609 | -29.7733 |
| SD5 | -25.6353 | -21.6644 | 29.4524 |
| SD6 | 25.6380 | -21.7149 | -29.5780 |
| SD7 | 25.6516 | -21.6828 | 29.4702 |
| SD8 | 0.0091 | -17.0126 | -12.3711 |
| USB1 | -57.4758 | -3.4883 | 24.2598 |
| USB2 | -0.0028 | -3.4941 | 24.2490 |
| USB3 | 57.4748 | -3.4928 | 24.2574 |
| USB4 | -57.4812 | -3.4888 | 10.4753 |
| USB5 | 0.0021 | -3.4941 | 10.4815 |
| USB6 | 57.4754 | -3.4931 | 10.4754 |
| USB7 | -57.4675 | 3.4914 | 24.2554 |
| USB8 | 0.0113 | 3.4864 | 24.2565 |
| USB9 | 57.4900 | 3.4858 | 24.2538 |
| USB10 | -57.4552 | 3.4920 | 10.4815 |
| USB11 | 0.0158 | 3.4864 | 10.4772 |
| USB12 | 57.4999 | 3.4856 | 10.4735 |

| Center | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (in) | X (in) | Y (in) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10M | -2.815775 | -0.026299 | 0.000657 | -110.8573 | -1.0354 | 0.0259 |
| PM11M | 2.726431 | -0.026521 | 0.000408 | 107.3398 | -1.0441 | 0.0161 |
| RFM | -2.671010 | 0.048678 | -0.000004 | -105.1579 | 1.9165 | -0.0002 |

PM10 and Granite coordinate system with Yurii shifts.

|  |  | From Yurii |  |  | Measured |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Device | Z (m) | X (m) | Y (m) | Z (m) | X (m) | Y (m) | dX (mm) | dY (mm) |
| PM10 | -0.368924 | -0.102500 | 0.000714 | -2.815775 | -0.102495 | 0.000727 | 0.005 | 0.013 |
| PM11 | 5.173378 | -0.102711 | 0.000491 | 2.726431 | -0.102717 | 0.000478 | -0.006 | -0.013 |
| RefBlock |  |  |  | -2.671010 | -0.027518 | 0.000066 |  |  |