DELTA Probes’ assembly

(08/11/2015)

Senis probe in holder, probe coordinate system

(The holder opening is UP)

32mm

Z

Y

X

119

120

DELTA coordinate system:

Z

Y

X

Probes’ position measurement results (DELTA coordinate system):

| Probe # | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Roll() | Pitch() | Yaw() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119-X | -0.089 | 0.056 | -2.081 | 0 | - | +0.351 |
| 119-Y | 0 | 0 | 0 | 1.72648 | 0.288 | - |
| 119-Z | +0.066 | 0.126 | 0.902 | - | 0.007 | -0.002 |
| 120-X | -0.189 | 0.298 | -34.592 | 0.181 | - | -0.734 |
| 120-Y | -0.130 | 0.279 | -32.677 | 2.01783 | 0.404 | - |
| 120-Z | -0.034 | 0.263 | -31.761 | - | 0.129 | +0.345 |

During the field measurements, the probe was rotated around the X-axis. Therefore the Y and  Z coordinates change sign, the X coordinate stays the same. Probe Y direction matches the undulator Y direction; X and Z are in opposite direction. Roll and Pitch have the opposite sign, Yaw has the same sign.

Results:

| Probe # | X(mm) | Y(mm) | Z(mm) | Roll() | Pitch() | Yaw() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119-X | -0.089 | -0.056 | 2.081 | 0 | - | +0.351 |
| 119-Y | 0 | 0 | 0 | -1.72648 | -0.288 | - |
| 119-Z | +0.066 | -0.126 | -0.902 | - | -0.007 | -0.002 |
| 120-X | -0.189 | -0.298 | 34.592 | -0.18100 | - | -0.734 |
| 120-Y | -0.130 | -0.279 | 32.677 | -2.01783 | -0.404 | - |
| 120-Z | -0.034 | -0.263 | 31.761 | - | -0.129 | +0.345 |